Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Дуброво» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Дуброво» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

- АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер                                                                                                     Оськина М. А.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Общие сведения	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I. Природные условия	9

I.I.1. Ландшафтно-геоморфологические особенности	9

территории сельского поселения	9

I.I.2. Климат	11

I.I.3. Поверхностные воды	14

I.I.4. Инженерно-геологические условия	16

I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы	19

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	19

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	20

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	20

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	22

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	23

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.III. Современное использование территории	39

I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	39

I.III.2 Жилищный фонд	40

I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание	43

I.III.4. Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	48

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	48

II.II Экономико-географическое положение	48

II.III Социально-экономическая характеристика	49

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	51

II.III.2 Занятость населения	54

II.III.3 Экономическая база	56

II.IV Инженерно-техническая база	57

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	59

II.IV.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы	61

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Дуброво» муниципального района «Город Киров и Кировский район», (МО СП «Село Дуброво», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана  муниципальный контракт от 02 июля 2012 года №2.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Дуброво» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Кировского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

- сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

- перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Дуброво»;

- социально-экономические показатели существующего положения поселения;

- сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Кировский район».

- Правила землепользования и застройки территорий муниципального района «Город Киров и Кировский район».

- Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5 м  актуальности 2010-2011 г.г.

- Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответсвующие запросы.

- Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Дуброво» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Ситуационный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Село Дуброво» расположено на севере Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Дуброво находится в 23 км от города Кирова с которым связан региональной дорогой «Брянск-Людиново-Киров» - А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль». В состав сельского поселения «Село Дуброво» входят семь населенных пунктов: село Дуброво, деревня Михалево, деревня Ближнее Натарово, деревня Якимово, деревня Липовка, деревня Острая Слобода, деревня Раменное .

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Дуброво»:

На севере. На восток по границе Кировского и Спас-Деменского районов и Кировского и Барятинского районов от точки, расположенной 1 км восточнее границе лесного квартала № 56 Пригородного лесничества, до северного угла лесного массива, расположенного западнее Шайковки, через железную дорогу Киров-Вязьма и автомобильную дорогу Киров-шоссе Москва-Бобруйск;

На востоке. На юго-восток по лесному массиву до дороги шоссе Москва-Бобруйск-Киров, далее, пересекая указанную дорогу, на юг по железной дороге Вязьма-Киров до переезда через железную дорогу на дер. Вежи, далее на юг вдоль дороги Якимово-Голосиловка до дер. Голосиловка, далее поворот по северной границе дер. Голосиловка на запад, пересекая дорогу Голосиловка-Якимово, железную дорогу и дорогу шоссе Москва-Бобруйск-Киров, далее поворот на юг вдоль дороги шоссе Москва-Бобруйск-Киров, далее поворот на юг вдоль дороги шоссе Москва-Бобруйск-Киров, не доходя 1 км до с.Нагорное;

На юге. На запад, пересекая дорогу Амур-Нагорное, реку Болва и дорогу Острая Слобода-Воскресенск, по северным границам лесных кварталов № 13, 12, 11, 7, 4 Красноборского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 4 Красноборского лесничества;

На западе. На северо-запад, пересекая дорогу Киров-Острая Слобода, дороги на дер. Ниж Песочня, Воробьевка-Острая Слобода Воробьевка-Раменное, до реки Болва, далее на северо-запад вдоль юго-западной стороны дер. Ближнее Натарово, пересекая дороги Ближнее Натарово-Воробьевка, Ближнее Натарово-Дальнее Натарово, до дороги Ближнее Натарово-Глиньково, далее на север, пересекая указанную дорогу, по безымянному ручью, пересекая дорогу Лазинки-Верхнее Симньгово, до границы Кировского и Спас-Деменского районов.

Площадь сельского поселения составляет 9039.52 га, численность населения  552 человек.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I. Природные условия

### I.I.1. Ландшафтно-геоморфологические особенности

### территории сельского поселения

Территория муниципального образования, как и всего Кировского района,  расположена в пределах Барятинско-Сухиничской равнины, рельефный фон которой был заложен в дочетвертичное время. В период московского оледенения дочетвертичный рельеф подвергся значительному выравниванию за счет площадной аккумуляции водноледниковых образований.

Существующая гидрографическая сеть сложилась в послеледниковое время и в настоящее время идет процесс образования речных долин.

На территории муниципального образования развиты ландшафты моренно-водноледниковых и аллювиально-водноледниковых равнин. На востоке наблюдается пологохолмистая, пологоволнистая слабо-среднерасчлененная равнина. Большая часть площади образования представлена плоской аллювиально-водноледниковой равниной, местами значительно заболоченной. Довольно широко развит долинный комплекс рек Неручь-Ужать-Болва. Наивысшая точка территории расположена на востоке и составляет 240 м., а низшая — урез вод рек Ужать-Болва, 175 м. Абсолютный перепад высот составил 65 м. Относительные перепады по долинно-балочной сети изменяются от 10-15 м  по оврагам, до 25 м. на р.Неручь. Согласно общей ранее разработанной градации типов ландшафтов для Кировского района, на данной территории наблюдаются следующие типы:

Плоская, пологонаклонная слаборасчлененная зандровая равнина. Абсолютные отметки поверхности 205-215 м. Четвертичные образования общей мощностью 10-18 м., имеют двухслойное строение:  верхняя часть разреза мощностью 3-10 м. сложена песчаными суглинками водноледникового происхождения ниже залегают разнозернистые пески с прослойками песчано-гравийного материала. Песчаные  слои обводнены. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчано-каменистой основе.

Плоская слаборасчлененная зандровая равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-220 м. Данный ландшафт сильно заболочен. Геологический разрез четвертичных отложений обычно сверху вниз состоит из сильно песчаных суглинков мощностью 3-12 м., их подстилают разнозернистые пески с гравием. В пределах г. Кирова местами сверху залегают пески мощностью 3-5 м., далее суглинки 3-5 м. и еще ниже пески с гравием. Общая мощность четвертичных образований изменяются от 3 м, г. Киров до 22 м. н.п. Верхняя Песочня. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическим комплексами от песков до известняков и глин. Почвы дерново-сильно-средне подзолистые глееватые.

Плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина. Абсолютные отметки поверхности 200-210 м. Четвертичные образования сверху вниз сложены тонкозернистыми песками, песчаными суглинками и песчано-гравийным материалом. Общая мощность достигает 20-22 м., но обычно составляет 10-15 м. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Коренные породы представлены разнообразными глинами, известняками и песками мелового, юрского и нижнекаменно угольного  возрастов. Почвы дерново-среднеподзолистые глееватые и дерново-глеевые на песчаной основе.

Плоско-волнистая   пологонаклонная слабо-среднерасчлененная    аллювиально-водно ледниковая равнина. Сложена  песчано-гравийным материалом, пескам и разнозернистыми, водноледниковыми суглинками. В кровле, в северной части района, наблюдаются покровные суглинки мощностью до 4 м. Общая мощность этих образований обычно свыше 10 м и достигают 22-25 м по долинам рек Ужать и Амшанка. Коренные породы те же, что и в предыдущем типе ландшафта. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые и намытые, в основном на песчано-каменистой основе.

Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Сложена в основном песками разными по составу и глинистости с прослойками галечника и аллювиальных суглинков. В понижениях наблюдается заболоченность. Уровень стояния грунтовых вод 0-3  м. Коренные породы представлены в основном известняками нижнего карбона и глинами юрского периода. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы  луговые дерновые на песчаной основе.

### I.I.2. Климат

Климат сельского поселения «Село Дуброво», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1 до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5° - -9,7. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1

- Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, °С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со средней суточной температурой ≤ 8°С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3-3,5 | 207-214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

- Микроклиматические особенности

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4º ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3. Поверхностные воды

По территории муниципального образования протекает много рек и ручьев, основные из которых р. Болва, р.Дегна, р.Ковылинка и р.Шайковка. Все реки по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое. Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится, в среднем, на 26 марта.

Подъем уровня воды  до наступления максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в среднем, 9 апреля.

Весенний ледоход наблюдается почти каждый год и продолжается, в среднем, 9 суток. Интенсивность спада уровней воды  ниже интенсивности подъема.

Заканчивается половодье, в среднем, 8 мая.

Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 42 дня.

В отдельные годы сроки начала и окончания половодья  существенно отличаются от средних.

С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие.

Временами летне-осенняя межень нарушается  прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени.

В отдельные годы  дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье.

Зимняя межень устанавливается в декабре с образованием ледяного покрова. Водность реки в это время, как правило, самая низкая в году.

- Подземные воды

Основным эксплуатационным водоносным горизонтам в данной местности являются: окский.

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения муниципального образования.

Водоносный горизонт муниципального образования напорного типа.

### I.I.4. Инженерно-геологические условия

Местность территории муниципального образования «Село Дуброво» представляет собой плосконаклонную водноледниковую- аллювиальноводноледниковую равнину, осложненную долинными комплексами составляет 210,6 м, низшая урез вод р. Болвы, 180 м. Абсолютный перепад высот по территории составляет 30,6 м. Относительные перепады по долинно-балочной сети варьирует от 5-15 м до 25 м. В целом вся территория муниципального образования со слабой степенью эрозионного расчленения.

Таблица 2

- Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плоская, пологонаклонная слаборасчлененная зандровая равнина, плоская слаборасчлененная зандровая равнина. | Развитие среднечетвертичных моренных, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений времени московского ледника. Тип местности 5 сложен в основном суглинистыми разностями грунтов, а тип 7-супесчанными и песчаными. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Плоские поверхности слаборасчлененные, плохо дренированные, заболочены. Для типа 5 состояние грунтовых вод 0-5 м., для 7-го типа - 0-3 м. | Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и наличием песчаных грунтов. Рекомендации: организация стока поверхностных и подземных вод. |
| Плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина. | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниковых и озерно-болотных образований. Подстилаются раннечетвертичными и нижнекаменноугольными отложениями. | Рельеф плоский слаборасчлененный, заболоченный. Уровень стояния грунтовых вод в основном на глубине 0-3 м. Вдоль врезанных долин рек, где относительный перепад высот достигает 10-15 м., уровень грунтовых вод может на глубинах 5-10 м. | Среди грунтов преобладают пески, песча-галечные отложения супеси, реже озерные глины и суглинки. Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. |
| Плоско-волнистая пологонаклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водно ледниковая равнина. | Развитие среднечетвертичных отложений водноледникового происхождения. Подстилаются эродированными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Мощность четвертичных образований для типа 6-5-10 м., для типа 9-15-25 м. | Пологонаклонная слабо-среднерасчлененная поверхность рельефа. Наблюдается плоскостной смыв почв, в балках и оврагах заболоченность. Возможен погребенный карст. Из-за близкого к поверхности залегания коренных породсклонны к возникновению оплывов и оползней. Глубина стояния грунтовых вод от 0 м в оврагах и до 5 м на водоразделах. По оврагам наблюдаются значительные выходы на поверхность подземных вод. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуется суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод. Условия для строительства в основном средние. Рекомендуется использовать свайные фундаменты и проводить мероприятия по закреплению склонов растительностью. |
| Плоско-волнистая пологонаклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водно ледниковая равнина, Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

### I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые района связаны с отложениями четвертичной, меловой и нижнекаменноугольной системами.

К бобриковскому горизонту нижнего карбона приурочены залежи бурых углей – Кировского месторождения.

Основной перспективой в области развития минерально-сырьевой базы являются поиск и разведка песчаных и песчано-гравийных месторождений для производства строительных материалов на базе Кировского ДСК.

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Дуброво» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Дуброво» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Село Дуброво».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Село Дуброво» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории МО СП «Село Дуброво» государственные памятники природы отсутствуют.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 3

- Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы рек МО СП «Село Дуброво»

| № п/п | Наименование водоема | Общая длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Ковылинка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Дегна | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Шайковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

- Относительно благоприятные для строительного освоения.

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

- Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны».

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории муниципального образования, необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов пригородной зоны;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Дуброво» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 4

- Список памятников истории и культуры

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия (регионального значения) |  |  |  |  |
| 1. | Курганный могильник | XII-XIII вв | дер. Амур, к юго-западу от кладбища | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 2. | Курганный могильник | XII-XIII вв | дер. Амур, в 2 км к юго-востоку от деревни, на левом берегу р. Болвы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 3. | Селище | Нач. I тыс, XIII-XIV вв. | с. Дубровка, на южной окраине села (Дуброво) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 4. | Курганный могильник | Нач. I тыс, XIII-XIV вв. | с. Дубровка, на южной окраине села (Дуброво) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 5. | Курганный могильник |  | дер. Острая Слобода, р. Болва, в 16,5 км, к юго-востоку от деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 6. | Стоянка | мезолит | с. Дуброво, 0, 5 км к западу от села | АКР № 360 Арх. ИА № 23669. Л. 3, 4 |
| 7. | Селище 2 | XI-XIII вв. | дер. Михалево, 0, 4 км к юго-востоку | АКР № 375 Арх. ИА № 23669. Л. 10 |
| 8. | Селище 3 | III-Vвв, XIV-XVII вв. | дер. Михалево, 0, 1 км к северо-востоку | АКР № 376 Арх. ИА № 23669. Л. 10,11 |
| 9. | Селище 1 | III-Vвв, XI-XIII вв, XIV-XVII вв. | дер. Острая Слободка, центральная часть деревни | АКР № 382 Арх ИА № 23669 Л.4, 5 |
| 10. | Селище 2 | XI-XIII вв, XIV-XVII вв. | дер. Острая Слободка, 0, 8 км к юго-востоку от деревни | АКР № 383 Арх ИА № 23669 Л.5 |
| 11. | Братская могила |  | с. Дуброво, Дубровского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 12. | Братская могила |  | дер. Острая Слобода, Дубровского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Также на территории сельского поселения располагаются следующие объекты:

- памятники погибшим в ВОВ, расположенные в населенных пунктах Якимово, Липовка, Дмитровка;

- братские могилы, расположенные в деревне Лазинки, деревне Якимово.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

- Экологическая обстановка

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта, выбросы в атмосферный воздух, загрязнение водоемов.

Таблица 5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

- Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Дуброво» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ в муниципальном образовании приходится на выбросы от автотранспорта.

Источниками выделения значительного количества сернистого газа, золы являются отопительные котельные и печное отопление одноэтажных жилых домов.

Ресурсный потенциал для МО СП «Село Дуброво» устанавливается на основе оценки его способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

- Санитарно-защитные зоны предприятий.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

- Состояние почвенного покрова.

Серьезной проблемой в поселении, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

В 1,0 км северо-западнее деревни Якимово, 200 м западнее от свинокомплекса №1 дер. Якимово  расположен типовой скотомогильник, действующий с 2008 года, отвечающий ветеринарным требованиям, принадлежащий ОАО «Русь».

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

В структуре отходов производства и потребления в основном занимают ТКО (твердые коммунальные отходы).

Сбор ТБО на территории сельского поселения осуществляется контейнерным методом.

Серьезную проблему  для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории.  Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

- Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Село Дуброво» занимаются специализированные организации.  Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц осуществляется силами местного населения.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО. Полигон находится в ведении города Кирова.

На территории населенных пунктов сельского поселения существуют специально оборудованные площадки под мусорные контейнеры, которые установлены администрацией сельского поселения. Вывоз ТБО производится по мере заполнения контейнеров .

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

- Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

- Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Определение границ ЗСО водопроводных сооружений

и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

-от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

-от водонапорных башен – не менее 10 м;

-от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1000 мм;

-при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

- Примечания:

- В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

- Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

- Таблица 6

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

- Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

- Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

- Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

-при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

-при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

- Основные мероприятия на территории ЗСО:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Рекомендуется: разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

- Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Село Дуброво» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

-характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

-характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

- Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Село Дуброво» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

- Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

- Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

- В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

- Таблица 7

- Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий

от подземных сетей инженерии

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры.

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III. Современное использование территории

### I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Село Дуброво» расположено на севере Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Дуброво находится в 23 км от города Кирова с которым связан региональной дорогой «Брянск-Людиново-Киров» - А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль». В состав сельского поселения «Село Дуброво» входят семь населенных пунктов: село Дуброво, деревня Михалево, деревня Ближнее Натарово, деревня Якимово, деревня Липовка, деревня Острая Слобода, деревня Раменное .

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

- Характеристика и параметры развития функциональных зон.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

- Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселения.

- Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения; очистных сооружений; территории водозаборных сооружений и др.

- Зона сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

- Зона специального назначения (СН):

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Дуброво» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 17 100 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные, панельные и деревянные жилые дома и составляют 54 %, 30 % и 16 % .

Таблица 8

- Характеристика жилого фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 17,1 | 187 | 36 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 9,2 | 72 | 5 |
| Панельные | 5,1 | - | 31 |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 2,8 | 115 | - |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | - | - | - |
| 1971-1995 | - | - | 36 |
| После 1995 г. | - | 5 | - |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения расположена в селе Дуброво, дер. Якимово, дер. Раменное и дер. О.Слобода.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время представлена только в дер. Якимово.

Газоснабжения: централизованное обеспечение газоснабжением в настоящее время имеется в дер. Якимово, с. Дуброво, дер. Ближнее Натарово, дер. Раменное.

Таблица 9

- Распределение жилого фонда по этажности

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв.м | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| 1 | 14947 | 14947 |  | 14947 |
| 2 | 2153 | 2153 | 44,5 | 2108,5 |

- Таблица 10

- Новое жилищное строительство

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м | домов | кв.м | домов |
| 2009 | 78,9 | 1 | 78,9 | 1 |
| 2010 | 84,7 | 1 | 84,7 | 1 |
| 2011 | 366,4 | 3 | 366,4 | 3 |

Таблица 11

- Оборудование жилищного фонда

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 17100 | 14600 | 14600 | 7253 | 5700 | 17100 | - | - | - | 7253 | 14150 | - |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа. Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

- ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Дуброво», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

-недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием и др.

### I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание

- Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Дуброво» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Дуброво» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

- Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Общеобразовательная школа. В настоящее время в деревне Дуброво функционирует одна школа: МОУ «Дубровская основная общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1975 года постройки. Здание расположено по адресу: ул. Центральная, д.39. Общая проектная вместимость школы – 300 мест, а количество учащихся – 18 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 6 %.

Детские дошкольные учреждения и внешкольные учреждения. В настоящее время данные учреждения полностью отсутствуют на территории муниципального образования.

- Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения в сельском поселении работают два фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Якимово и в селе Дуброво. Также ФАПы ведут обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре — г.Киров.

- Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в сельском поселении следующими учреждениями:

- Сельский дом культуры  в дер. Якимово и с.Дуброво

- Библиотека дер. Якимово и с.Дуброво.

В деревне Раменное функционирует часовня в честь святителя Николая. Часовня представлена отдельно стоящим зданием 2011 года постройки.

- Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены в деревне Дуброво. Имеется спортивный зал в здании школы и открытая спортивная площадка при школе.

- Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 12

- Дислокация объектов розничной торговли

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Торговая площадь м.кв. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин Райпо | с. Дуброво | 43 | 1 |
| 2. | Магазин ЧП «Карина» | с. Дуброво | 29,1 | 1 |
| 3. | Магазин Райпо | дер. Якимово | 46 | 1 |
| 4. | Магазин ЧП «Денисова В.Д.» | дер. Якимово | 33 | 1 |

Торговое обслуживание населения не центральных усадьб производится путем выезда магазинов РАЙПО дер. Якимово и с. Дуброво в населенные пункты:

дер. Раменное, дер. О. Слобода, дер. Б.Натарово. В дер. Якимово произведено переоборудование магазина под самообслуживание посетителей. Это пока единственный магазин в сельской местности, который может производить самообслуживание граждан.

- Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в деревне Якимово и в селе Дуброво имеется отделения почтовой связи.

- Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Дуброво  -  кладбище общей площадью 5781,32 м2;

- дер. Натарово  -  кладбище общей площадью 4631,8 м2;

- дер. Тешково - кладбище общей площадью 6702,58 м2;

- дер. Михалево - кладбище общей площадью 6745,01 м2;

- п. Маяк - кладбище;

- дер. Якимово - кладбище общей площадью 12124,95 м2;

- дер. О.Слобода - кладбище общей площадью 7570,0 м2;

- дер. Раменное - кладбище общей площадью 3514,0 м2;

- п. Амур — кладбище;

- Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Дуброво» обслуживает пожарная часть № 40 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Кирове Калужской области.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Ежегодно производится опашка населенных пунктов, определены места для забора воды.

- Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Дуброво» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Село Дуброво» (с. Дуброво, ул. Центральная, 37).

Таблица 13

- Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту |  |  | мест | 300 | 140 544 | более 100%** |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сельский клуб |  |  | пос. мест | 400 | 80 725 | более 100% |
| 4. | Библиотеки |  |  | тыс. томов | н/д | 4 - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | посещ. в см. | н/д | 18,6 - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины – всего |  |  | кв. м торг. пл. | 151,1 | 280 273,8 | 98% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кладбище |  |  | га | 5,49 | 0,24 9,95 | более 100% |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПа 2.07.01-89 |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4. Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Дуброво» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

- Автомобильные дороги

По территории сельского поселения «Село Дуброво»  проходят автомобильные дороги общего пользования областного значения: "Брянск-Людиново-Киров"-А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль", "Брянск-Людиново-Киров"-Якимово-Дуброво и Дуброво-Ближнее Натарово,  которые соединяют ее с областным центром – г. Кировом и другими сельскими поселениями.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяженность улиц и дорог в границах МО СП «Село Дуброво» составляет 14,79 км, в том числе с твердым покрытием 9,97 км.

Таблица 14

- Улично-дорожная сеть

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| дер. Якимово | 1,62/2,06 | асфальт/грунт |
| с.Дуброво | 3,9/0,36 | асфальт/грунт |
| дер. Раменное | 1,13 | асфальт |
| дер. Острая Слобода | 1,94 | асфальт |
| дер. Ближнее Натарово | 1,38/0,82 | асфальт/грунт |
| дер. Михалево | 0,5 | грунт |
| дер. Липовка | 1,08 | грунт |

Транспортное обслуживание население осуществляется транзитными автобусными маршрутами проходящими по автодорогам областного значения "Брянск-Людиново-Киров"-А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль", "Брянск-Людиново-Киров"-Якимово-Дуброво и Дуброво-Ближнее Натарово.

Все вышеуказанные дороги требуют ремонта и реконструкции для поддержания их в проезжем состоянии.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

Таблица 15

- Инженерные сооружения на транспортных коммуникациях

| Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Жел./бет. мост в дер. Б.Натарово, ч/з р.Ковылинка | шт | 1 |
| Мост в дер.Раменное, ч/з р.Болва | шт | 1 |
| Деревянный переход в с. Дуброво | шт | 1 |
| Фонарные столбы в с. Дуброво | шт | 5 |
| Фонарные столбы в дер. Якимово | шт | 5 |

- Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важная часть транспортного комплекса муниципального образования.

По территории сельского поселения проходят следующие железнодорожные магистрали:

однопутная железнодорожная линия  Вязьма-Занозная-Фаянсовая-Брянск.

Структура железнодорожной сети  на ближайшую перспективу не изменится. Ведущая роль в перевозках будет принадлежать автомобильному транспорту.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Дуброво» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Дуброво является административным центром  МО СП «Село Дуброво» Кировского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования областного значения "Брянск-Людиново-Киров"-А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль", "Брянск-Людиново-Киров"-Якимово-Дуброво и Дуброво-Ближнее Натарово. Село Дуброво находится в 13 км к северо-западу от г. Кирова, что создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Дуброво» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Дуброво и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Таблица 16

- Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Дуброво»

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость г.Кирова и г.Людиново, к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Недостаточно развита социальная инфраструктура. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межпоселковой базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 552 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Таблица 17

| Динамика численности населения, чел. Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c. Дуброво | 297 | 294 | 284 | 271 | 313 | 262 | 254 | 236 | 229 | 222 | 230 |
| дер. Б.Натарово | 77 | 71 | 56 | 51 | 56 | 50 | 41 | 45 | 31 | 28 | 31 |
| дер. Михалево | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| дер. Липовка | 23 | 18 | 15 | 17 | 21 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 19 |
| дер. Якимово | 326 | 315 | 296 | 281 | 316 | 262 | 252 | 240 | 244 | 224 | 234 |
| дер. О. Слобода | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| дер. Раменное | 39 | 30 | 23 | 19 | 29 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 |
| Всего по СП: | 793 | 756 | 700 | 663 | 762 | 631 | 602 | 575 | 556 | 521 | 552 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 241 человека).

За период с 2002 г. по 2012 г. отмечается нестабильные изменения в  численности населения. Так с 2002 по 2006 год наблюдается уменьшение численности,  в 2006 году оно возросло, но в последующие годы опять пошла на убыль.  В разрезе по населенным пунктам положительная динамика нигде не наблюдается.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в поселения и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в поселение, так и числа выбывающих из него. Однако в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в поселение остается больше числа выбывающих из него. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Таблица 18

- Механическое движение населения, чел.

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 2 | 5 |
| 2009 | 21 | 20 |
| 2010 | 24 | 23 |
| 2011 | 39 | 13 |
| 2012 | 19 | 14 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2012 г. составляет от  2 до 39 человек.

Таблица 19

- Естественное движение населения, чел.

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3 | 5 |
| 2008 | 4 | 6 |
| 2009 | 6 | 13 |
| 2010 | 8 | 13 |
| 2011 | 4 | 19 |
| 2012 | 5 | 7 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Дуброво» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2011 г. составляет от 5 до 19 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2011г.

Таблица 20

- Возрастная структура населения, чел.

| Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.12 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 634 | 793 | 552 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 189 | 211 | 82 |
| Муж. Жен. | 92 | 101 | 38 |
|  | 97 | 110 | 44 |
| Трудоспособного возраста | 312 | 344 | 346 |
| Муж. Жен. | 158 | 156 | 185 |
|  | 154 | 188 | 161 |
| Старше трудоспособного возраста | 133 | 238 | 124 |
| Муж. Жен. | 44 | 54 | 29 |
|  | 89 | 184 | 95 |

Таблица 21

- Демографический потенциал

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица 22

- Занятость населения

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 283 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность | 9 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 72 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 172 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 9 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 15 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 6 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Таблица 23

- Численность безработных и их характеристика, чел.

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | проф.образование Начальное | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 43 | 5 | 20 | 18 | 2 | 30 | 3 | 8 | 20 | 23 |  |

### II.III.3 Экономическая база

Основной отраслью экономики в сельском поселении является сельскохозяйственное производство представленное: личным подсобным хозяйством — 229 хозяйств, сельскохозяйственным комплексом №2 ФГУ СП «Русь» МО РФ (Федеральное государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие), сельскохозяйственным кооперативом «Дубрава».  Основные направления деятельности предприятий – производство, переработка и реализация продукции животноводства. В личных подсобных хозяйствах содержится: Крупного рогатого скота — 97 голов из них 70 коров, свиней 185, овец — 120, 65 пчелосемей, 2100 кур.

А также на территории поселения образованы: фермерское хозяйство «Бабкин родник», КФХ (Крестьянское фермерское хозяйство) Голтеевой В.А., КФХ Иванова А.Д., где занимаются выращиванием скота, производством молока, выращиванием зерновых и картофеля.

В рамках национального Проекта ведется строительство свиноводческого комплекса на 20 тыс. голов.

На территории  поселения действуют:

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Якимовское» — 12 сотрудников

Сельскохозяйственное предприятие ООО «ТЕВ» — 20 сотрудников

Таблица 24

- Трудовые ресурсы

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Удачное положение (близость г. Кирова) | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. 4.Неразвитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в селе Дуброво, дер. Якимово, дер. Раменное и дер.О.Слобода, в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Система водоснабжения с. Дуброво

Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни, которые расположены к северо-востоку от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 4,5 км. Материал труб – полиэтилен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100%.

Система водоснабжения дер.Якимово

Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни, которые расположены к востоку от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 5,0 км. Материал труб –  полиэтилен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100%.

Система водоснабжения дер.Раменное

Водоснабжение села осуществляется от одной водонапорной башни, которая расположена к юго-востоку от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,7 км. Материал труб – полиэтилен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100%.

Система водоснабжения дер.О.Слобода

Водоснабжение села осуществляется от одной водонапорной башни, которая расположена к северо-западу от деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,7 км. Материал труб – полиэтилен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100%.

Таблица 25

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производитель-ность скважины, м3/час | Цель водопользова-ния | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дуброво | Н/д | 48 | 6,5 | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Неуд. |
| дер. Якимово | Н/д | Н/д | Н/д | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Удовл. |
| дер. Раменное | Н/д | Н/д | Н/д | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Удовл. |

Также имеются 26 общественных колодцев в населенных пунктах: с. Дуброво — 9 шт, дер. Ближнее Натарово — 4 шт., дер. Михалево — 2 шт., дер. Якимово — 6 шт., дер. Острая Слобода — 1 шт., дер. Раменное — 3 шт. Материал — ж/бет.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

- Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

- Водоотведение

Водоотведение осуществляется только в деревне Якимово через систему канализации по подземным сетям к оборудованной ОС (очистная система) инж. Яна Топола, производительностью 24 куб.м/сут., потребительской мощностью 1.2 кВт/час.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство канализационных и водопроводных сетей в населенных пунктах, где они отсутствуют.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения газифицированы населенные пункты: дер. Якимово, с. Дуброво, дер. Раменное, дер. Ближнее Натарово. Планируется строительство линии газопровода до нп Липовка.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется печами на твердом топливе и дровами.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения деревень является электроподстанция 10 кВ «Тягаево-2» и «Выползово-6». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, через трансформаторные подстанции. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

- Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Дуброво» оказывает Калужский филиал ОАО «Центр Телеком». Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в селе Дуброво. Кроме этого во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. В деревне Якимово - 45, в селе Дуброво - 48 абонентов телефонной сети.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В деревне Якимово и селе Дуброво имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей;услуги телеграфной связи;обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

- Радиофикация

Услуги проводного радиовещания  и услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения «Село Дуброво» не предоставляются.

- Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Дуброво» не предоставляется. На территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевидения.

# Список используемой литературы

1.  ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002  г.

2.  Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.  Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.  ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.  Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.   Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.  Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.  Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

10.  Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

11.  Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

12.  Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

13.  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

14.  Схемы территориального планирования Кировского  района, ПК«ГЕО»,2009 г.

15.  Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

16.  Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

17.  Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

18.  Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

19.  Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

20.  Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

21.  Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

22.  Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

23.  Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

24.  Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

25.  Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

26.  Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.